U. S. Robotics USR8054無線路由器簡易設定

# 開機後，將電腦網路卡連接至USR8054後方，LAN 1-4 任一埠，WAN連接到外部網路 (例如ADSL Modem)，打開瀏覽器，連結http://192.168.123.254，使用者名稱：admin，無密碼，按確定後就進入設定畫面，只要四個步驟就能完成，若出現的畫面是USR8054的現況資料欄，也可以點選右上方的 “Wizard” 進入四個步驟的簡易設定流程．

# 選擇連線方式：撥接式ADSL則選 PPPoE，並在表格內填入使用者名稱與密碼，再點選下方 “Next” 進入程序二．

# 選擇時區：請利用下拉式選單移到 (GMT +0800 ..Taipei) 再點選下方 “Next” 進入程序三．

# 設定USR8054無線路由器管理者密碼：請利用英文字母A-Z，a-z(要區分大小寫)及數字0-9設定密碼並紀錄下來，一但設定好後若密碼不正確就無法進入設定畫面，(若忘記密碼只能在USR8054開機狀態下，按後方RESET三秒鐘回復初始值，重新按步驟設定)；完成後再點選下方 “Next” 進入程序四．

# 儲存設定值並重新啟動：請點選下方 “RESTART” 再等待約20秒，USR8054開機完成後，連接到 LAN 1-4 埠的電腦就都可以上網了．

若您需要更詳盡的其他功能設定請參考原廠網站 http://www.usr.com/support/product-template.asp?prod=8054

U. S. Robotics USR8054無線路由器簡易設定

# 開機後，將電腦網路卡連接至USR8054後方，LAN 1-4 任一埠，WAN連接到外部網路 (例如ADSL Modem)，打開瀏覽器，連結http://192.168.123.254，使用者名稱：admin，無密碼，按確定後就進入設定畫面，只要四個步驟就能完成，若出現的畫面是USR8054的現況資料欄，也可以點選右上方的 “Wizard” 進入四個步驟的簡易設定流程．

# 選擇連線方式：撥接式ADSL則選 PPPoE，並在表格內填入使用者名稱與密碼，再點選下方 “Next” 進入程序二．

# 選擇時區：請利用下拉式選單移到 (GMT +0800…..Taipei) 再點選下方 “Next” 進入程序三．

# 設定USR8054無線路由器管理者密碼：請利用英文字母A-Z，a-z(要區分大小寫)及數字0-9設定密碼並紀錄下來，一但設定好後若密碼不正確就無法進入設定畫面，(若忘記密碼只能在USR8054開機狀態下，按後方RESET三秒鐘回復初始值，重新按步驟設定)；完成後再點選下方 “Next” 進入程序四．

# 儲存設定值並重新啟動：請點選下方 “RESTART” 再等待約20秒，USR8054開機完成後，連接到 LAN 1-4 埠的電腦就都可以上網了．

若您需要更詳盡的其他功能設定請參考原廠網站 http://www.usr.com/support/product-template.asp?prod=8054